山东鲁运新材料有限公司

300kt/a（4×80罐）煅后焦项目

烟气净化系统

技

术

要

求

山东鲁运新材料有限公司

2024年9月

目录

投标技术偏差表	1

一、 总则	2

二、 项目概况	2

2.1 项目简介	2

2.2 煅烧炉及烟气参数（基准氧）	3

2.3 烟气排放要求	3

2.4 设计与环境条件	3

2.5 总的要求	3

三、 供货范围	6

3.1 总的原则	6

3.2 部分品牌要求	7

四、 SCR脱硝	8

4.1 基本设计条件	8

4.2 设计原则和标准	8

4.3 工艺技术要求	9

五、 石灰-石膏湿法脱硫	13

5.1 基本设计条件	13

5.2 标准及规范	13

5.3 工艺技术要求	14

六、 湿式静电除尘器	22

6.1 基本设计条件	22

6.2 设计原则和标准	23

6.3 工艺技术要求	23

七、 电控系统	27

7.1 电气系统	27

7.2 自控系统	31

八、 其他系统	34

8.1 土建工程	34

8.2 暖通、给排水及消防	35

8.3 废水处理系统	35

九、 工期要求	35

十、 检验、试验和验收	35

10.1 总述	35

10.2 发货前试验和记录	36

10.3 整体验收	37

十一、 质量保证及技术培训	37

11.1 质量保证	37

11.2 技术培训	38

十二、 技术资料及交付进度	39

12.1 投标文件与图纸资料	39

12.2 其他资料及图纸	39

12.3 设备安装时需交付的技术资料	39

十三、 附件	40

13.1 附表	40

13.2 附图	42

13.3 其他	42

- 投标技术偏差表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标设备的规格、性能、技术参数与招标设备的要求不完全一致时，请填此表；如全部满足要求时，请声明完全响应标书技术部分。

- 总则

  - 本技术文件适用于山东鲁运新材料有限公司300kt/a（4×80罐）煅后焦项目烟气净化系统，它提出了该系统设备的功能、性能、材料等方面的技术要求及相关的伴随服务。

  - 本技术文件并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本技术文件的技术条件和满足招标方使用要求的优质产品。

  - 本技术文件所用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 本技术文件所涉及的各系统设备等，要求投标方在投标时提供设备图和设备重量、主要材料材质等相关资料。

- 项目概况

  - 项目简介

    - 项目名称：山东鲁运新材料有限公司300kt/a（4×80罐）煅后焦项目烟气净化系统。

    - 项目建设方：山东鲁运新材料有限公司。

    - 项目厂址：山东省菏泽市郓城县郓城化工产业园。

    - 项目建设的必要性：根据国家和地方有关大气污染治理法律法规及相关文件要求，满足排放指标。

    - 项目概述

本期建设规模：300kt/a煅后焦（4×80罐）项目，海拔45米左右，本期建设含SNCR，SCR脱硝系统、工艺水储备、脱硫剂制备、余热锅炉后烟气供给、氧化空气、浆液循环吸收脱硫、石膏脱水、检维修系统、湿电除尘、供配电、仪控等子系统。

    - 烟气流程概述

单台80罐煅烧炉烟气在汇总烟道（850-950℃）温度窗内进入SNCR脱硝再进入高温余热锅炉（导热油炉），从高温余热锅炉（导热油炉）后（350-420℃）进入SCR脱硝，脱硝后通过进入低温余热锅炉（或省煤器），从低温余热锅炉出来190-200℃后经引风机升压维持稳定的煅烧炉负压。

4台低温余热锅炉后烟气经各自引风机送进汇总烟道，汇总烟道（全长约100米）末端净化区域设增压风机，增压风机将烟气升压后去石灰-石膏湿法脱硫，脱硫后烟气温度降到58-65℃进入湿式静电除尘器，除尘后经烟囱排放。

  - 煅烧炉及烟气参数

| 序号 | 内容 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设规模 | 罐 | 4×80 |
|  | 煅烧炉单罐排量 | kg/h | ≤130 |
|  | 最大产量 | 万吨/年 | 35 |
|  | 石油焦硫份 | % | ≤5.5 |
|  | 煅后焦硫份 | % | ≤3.8 |
|  | 煅烧炉后SO2含量 | mg/Nm3 | ≤9000 |
|  | 煅烧炉后NOx含量 | mg/Nm3 | ≤250 |
|  | 煅烧炉后颗粒物含量 | mg/Nm3 | ≤200 |
|  | 余热锅炉后烟气温度 | ℃ | 190-210 |
|  | 吸收塔入口烟气温度 | ℃ | 180-200 |
|  | 吸收塔入口烟气流量 | Nm3/h | 25.9万（16.5%氧） |
|  | 甲方要求吸收塔入口烟气流量按35万Nm3/h设计 |  |  |

  - 烟气排放要求

- 基准氧含量为15%

- SO2≤15.5mg/Nm3（基准氧）

- NOx≤17.5mg/Nm3（基准氧）

- 烟尘≤3.5mg/Nm3（基准氧）

  - 设计与环境条件

略。

  - 总的要求

    - 本工程烟气净化采用SNCR+SCR脱硝+石灰-石膏湿法脱硫+湿式静电除尘器工艺。

- 脱硫剂采用石灰粉，氧化钙含量≥85%，细度大于250目，90%过筛率；

- 脱硝剂采用尿素溶液；

- 湿式静电除尘器采用“塔电分离”方式布置，阳极管采用内装型式。

    - 本期每台80罐煅烧炉配备1套SNCR+SCR脱硝，共4套；4台煅烧炉共用1套脱硫装置及湿式电除尘装置。

    - 整套系统应预留二期净化装置的接口与场地位置；二期净化装置处理量按一期的70%负荷暂定，包括脱硝、脱硫、湿电装置以及相应烟道、循环吸收系统、氧化系统等；石灰制浆、工艺水、石膏脱水、检修排空等利用一期设施，投标方应在一期设计时考虑该部分容量。

    - 每台低温余热锅炉后设置1台独立的引风机，便于控制煅烧炉炉面负压；4台引风机汇总烟道后、进脱硫系统前设置2台增压风机，一用一备。

    - 所有引风机、增压风机及配套电机、变频器、变频柜、控制柜由投标方采购、安装。引风机出口、增压风机前后均需设独立的手动插板阀。余热锅炉后至吸收塔入口前烟道、风机、膨胀节、挡板门等材质需满足≥250℃工况。

    - 引风机、增压风机选型时，要求整个脱硫、脱硝、湿式电除尘系统正常运行时，不得影响煅烧炉正常生产，炉面负压确保在-250Pa以下。同时整个系统正常运行时，在各项技术指标达到要求后，还需剩余10%的负荷余量，以满足长期运行。

    - 工艺水系统、石膏脱水系统、检修排空系统、脱硝尿素溶液站系统均为新建，且与二期净化系统共用，应考虑二期容量。

    - 脱硫后湿烟气除尘采用湿式电除尘装置，下进上出，落地布置，底部净空不小于5米，湿式电除尘上部设直排烟囱，湿式电除尘含直排烟囱总高度不低于70米（暂定）。

    - 投标方负责煅烧炉烟气SNCR+SCR脱硝、脱硫、湿式电除尘系统的全部设备、管道及系统所需的各种配套子项的设计、制作、运输、安装、调试及运行技术服务。

    - 除产品石膏外，不得产生任何其他固体排放物及污水。

    - 所有可能接触高温段（900℃左右）的烟道均采用浇注料防火材料；低温余热锅炉到吸收塔前烟道、引风机、增压风机均需要做外保温，采用100mm硅酸铝+0.7mm压型铝合金外护板。

    - 设计动设备运行时1米处噪音需小于85dB（A），并符合国家劳动职业保护有关标准和规范。

    - 高压供电为10kV电源、低压供电为380/220V，配电室布置在新建的脱硫综合楼内；投标方在设计时应考虑预留足够的招标方厂区进线、配电用高、低压柜位置，以及预留二期净化装置配电设备位置。

    - 本工程采用DCS控制，提高自动化程度，保证整个系统的稳定运行；SCR脱硝、石灰-石膏法脱硫、湿式电除尘纳入脱硫控制系统。控制范围包括4台引风机、2台增压风机、1套脱硫系统、4套脱硝系统、1套湿电系统、4台余热锅炉（导热油炉）等。

    - 每套SNCR+SCR脱硝后设尿素溶液逃逸分析仪，尿素溶液逃逸量≤3ppm。

    - 设计及施工所依据的标准主要为已发布的国家、行业、地方最新的法律法规、标准规范，没有相关国家、行业和地方标准的，参照DL及HG等标准。

    - 联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位（SI）制。工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸均应用中文进行编写，图纸电子文件使用AUTOCAD2007版本，其他电子文件使用OFFICE2007版本。

    - 采用化工标准标识系统，投标方提供的所有技术文件（包括图纸）和设备均采用HG标识系统、标识原则、方法和内容。

    - 投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零件；投标方所有配供设备及材料均推荐三家以上有资质和业绩的厂家，作为备选名单，招标方有权在此名单基础上增加供货厂家并确定最终供应厂家，对于招标方已列出的设备选型清单，投标方应遵从设备清单中的设备选型原则且不得更改；招标方未详尽的设备清单，投标方选择设备时应取得招标方确认。

    - 投标方提供竣工资料一式三份；提供竣工蓝图一式三份，蓝图涉及图签的，由投标方负责。

    - 投标方需对招标方进行技术、操作培训，进行调试、运行指导服务，并协助招标方进行整个工程的环保性能验收工作。

    - 本技术文件没有详尽设备配置及技术要求，投标方应按完整、技术先进、国内外名牌、节能、环保、安全、实用、性能可靠的原则进行系统配置并交付招标方，该工程为交钥匙工程。

- 供货范围

  - 总的原则

本工程采用总承包建设模式（即设计、制造、设备及材料的供货、运输、安装、调试试验及检查、服务、培训等的建设模式），为交钥匙工程。投标方工作范围至少包括：投标方工作范围内除高、低温余热锅炉、导热油炉（预留）装置之外所有非招标方负责的全部内容，包括本系统的所有工艺系统、电气系统、仪控系统等设备及材料制造、供货、安装调试、照明、防雷接地等及人员培训、运行调试、验收交付等，其中，暖通、消防、给排水、地基处理及土建工程（正负零以下）由投标方设计、招标方施工。乙方可提供此文中更优工艺方案。

    - 投标方工作范围（包括但不限于）

- 烟气系统：

- 新建烟气系统（含引风机、增压风机）：自新建煅烧炉出口1米、低温余热锅炉出口1米至烟囱间出口间所有高、低温烟道及膨胀节、挡板门；（注：引风机、增压风机甲方亦可自购安装）

- 2）正负零以上所有设备、烟道、管道等所有支吊架（必须为钢结构，不得设计为混凝土结构）、立柱等；

- 吸收塔（一台）及配套的循环吸收系统（一套）；

- 吸收剂制备及供浆系统（一套，预留二期容量）；

- 石膏脱水系统（一套，预留二期容量）；

- 工艺水系统（一套，预留二期容量）；

- 检修排放系统（一套，预留二期容量）；

- SNCR+SCR脱硝系统（四套）；

- 湿式电除尘系统（一套，含70米烟囱）；

- 附属管道及保温、油漆、内防腐等辅助系统；

- 电气系统；

- DCS自动控制系统；

- 净化区域工业电视系统；

- 所有地基处理、土建工程（除脱硫综合楼外）由投标方设计、招标方施工，包含其中的各种埋件、建筑物照明、整个系统的静电接地网等；脱硫综合楼由投标方提资、招标方委托主体设计院进行设计、招标方施工；

- 工作范围内特种设备的报验；

- 工程范围内高压供电设备、电缆等的报检、试验等；

- CEMS安装；

- 装置单机调试、联动试运等以及配合招标方性能验收等。

    - 招标方工作范围

- 新建煅烧炉高温余热锅炉进出口1米、低温余热锅炉（导热油炉）出口1米范围内的设施；

- 压缩空气制备系统；

- 地基处理及土建、构建筑物的施工，包括各种埋件、正负零以下防雷接地、室内照明等；

- 脱硫综合楼的设计（投标方提资）；

- 土建试块等试验；

- 提供电源至投标方高压进线柜，应急电源至一类负荷双电源切换柜；

- 本系统所需的配电扩容、试验、报验、送电；10kV配电系统、电缆打压试验等各类试验及取证；

- 仪表、压力容器报验；

- CEMS供货（投标方提供参数）；

- 暖通、火灾报警、给排水及消防全厂统一安排；

- 如涉及到土建及构建筑物、电力方面的报检报验、取证等问题需要相应资质单位图纸图签时，由招标方负责。

  - 部分品牌要求

所有涉及到的设备、部件品牌按以下要求执行。

| 设备/部件 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浆液泵 | 襄阳525、石家庄泵业 |  |
| 引风机、增压风机 | 章鼓、陕鼓、长鼓 |  |
| 氧化风机 | 长鼓、章鼓、明天 |  |
| 侧搅 | 长城、恒丰泰、瑞旭 |  |
| 喷头 | 斯普瑞、高必德 |  |
| 除雾器 | 英博特、无锡畅悉、北京贝克莱 |  |
| 真空皮带脱水机 | 浙江德创、青岛核盛、烟台桑尼 |  |
| 防腐玻璃鳞片 | 上海富晨、华昌、上纬 |  |
| 手动阀、电动阀 | 远大、精工、沪宣 | 电动阀执行机构：常辅、杨修、川仪 |
| 尿素溶液泵 | 南方、格兰富 |  |
| 高压电机 | 佳木斯、湘潭、南阳 |  |
| 低压电机 | 佳木斯、山东华力、皖南 | ≥7.5kW |
| 轴承 | 哈、瓦、洛 |  |
| 高压变频器 | 希望森兰、东方日立、英威腾 |  |
| 变压器 | 泰开、大全 |  |
| 远程表计 | ABB、西门子、罗斯蒙特 | PH计、液位计、密度计、流量计 |
| 其他仪表 | 上自仪、川仪、安徽天康 |  |
| DCS控制系统 | 和利时、浙大中控、南京科远 |  |
| 脱硝催化剂 | 远达、海亮、德创 |  |
| 脱硝雾化喷枪 | 上海湛流、守望者、上海硕馨 |  |
| 湿电电源 | 上海激光 |  |
| 成套箱内主要电气元器件 | 施耐德、ABB、西门子 | 详见7.1.7条 |
| 电缆 | 上上、枫杨、宝胜 |  |
| 钢材 | 国内大厂 | 需合格证 |

- SCR脱硝

  - 基本设计条件

项目简介、烟气参数及指标见“项目概况”。

  - 设计原则和标准

    - 环保系统的设计应满足国家和当地政府的排放标准；

    - 采用的工艺应具有技术先进、成熟，设备可靠，性能价格比高；

    - 系统应能持续稳定与煅烧炉同步运行；

    - 在工艺选择和设备布置中要充分考虑现场条件；

    - 环保系统的设计应满足国内相关的标准和规范。

  - 工艺技术要求

    - 基本要求

      - 脱硝工艺采用尿素溶液SNCR+SCR法。

      - 脱硝效率按不小于85%（或NOx排放浓度≤40mg/Nm3）设计。

      - 为了保证SCR脱硝反应的温度窗口（350～380℃），在各余热锅炉进SCR反应器前的烟道上设烟温调节装置1套（含2套挡板门及烟道），具体位置与余热锅炉方讨论后确定。

      - 脱硝反应器布置在高温余热锅炉之后。

      - 吸收剂以尿素溶液为基本方案。

      - 脱硝设备年运行小时按8600小时考虑。

      - 脱硝装置可用率不小于98%。

      - 装置服务寿命为20年。

    - 工程主要内容

脱硝工程范围为全部脱硝岛以及由于脱硝岛建设引起的其它相关工作。

- 脱硝反应器系统（含催化剂、吹灰系统）

- 烟气系统

- 尿素溶液喷射系统

- 尿素溶液卸载、储备与供应系统

- 杂用和仪用压缩空气系统

- 测量、仪表和控制系统

- 电气系统

- 土建工作（含地基处理、基础、结构、建筑、总图等投标方设计，零米及以下招标方施工。）

以上工作范围均包括系统和设备的设计、采购、制造、运输、储存、建筑安装施工、调试、检验、试验、试运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。

    - 工艺系统及设备

      - 烟气脱硝工艺流程

本工程脱硝方案选用SNCR+SCR法烟气脱硝工艺，还原剂选用30-40%（质量）浓度的尿素溶液。

      - 设计参数

单台脱硝设计参数表（投标方补充填写）

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  | SNCR+SCR |  |
| 2 | 燃料 |  |  |  | 石油焦 |
| 3 | SCR反应器数量 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 催化剂类型 |  |  | 蜂窝式 |  |
| 5 | 烟气流量 |  | Nm3/h | 48500 | 15%氧 |
| 6 | 反应器入口烟气参数 | 烟气温度 | ℃ | 350~400 |  |
|  |  | SO2浓度 | mg/Nm3 | 9000 |  |
|  |  | NOx浓度 | mg/Nm3 | 200 |  |
|  |  | 烟尘浓度 | mg/Nm3 | 150 |  |
| 8 | 反应器出口NOx浓度 |  | mg/Nm3 |  |  |
| 9 | 反应器设计压力 |  | Pa |  |  |
| 9 | SCR装置压降 |  | Pa |  |  |
| 10 | 脱硝效率 |  | % |  |  |
| 11 | 反应器尺寸（长×宽×高） |  | m |  |  |
| 12 | 脱硝剂 |  |  | 30-40%尿素溶液 |  |
| 13 | 尿素溶液逃逸 |  | ppmvd@15%O2 |  |  |
| 14 | NH3/NOx |  | mol/mol |  |  |
| 15 | SO2/SO3转化率 |  | % |  |  |

      - 工艺系统

烟气脱硝工艺系统主要由还原剂供应系统、尿素溶液注入系统、SNCR+SCR反应器及附属系统等组成。

- 还原剂的供应系统（尿素溶液系统）

（1）系统组成

本项目烟气脱硝装置尿素溶液系统主要设备有尿素溶液卸载泵、尿素溶液储罐、尿素溶液输送泵及配套的工艺系统等。

（2）工艺描述

还原剂（尿素）用汽车运输到贮存场地，在线配制好的尿素溶液送入尿素溶液储罐中贮存。使用时，储存罐中的尿素溶液借助尿素溶液泵输送到布置在烟道上的喷枪上。

（3）主要设备选型

- 尿素溶液储罐

本工程设置一台尿素溶液储罐，有效容积不小于50方，且至少满足4台煅烧炉15天的用量。

- 尿素溶液输送泵

满足本工程不同负荷尿素溶液供应量，按一用一备设置，过流部件材质不低于316L。

- 尿素溶液注入系统

尿素溶液通过输送管道送至SCR反应装置旁。通过喷枪喷入尿素溶液蒸发器中，经高温空气加热蒸发并与烟气混合后进入到SCR反应器内。

- 喷尿素溶液混合装置

喷尿素溶液混合装置的关键是要考虑尿素溶液气和烟气的混合，另外还要考虑装置阻力问题。本项目采用喷尿素溶液格栅。

本系统每套SCR系统设尿素溶液蒸发器1台，稀释风机2台（单台风量不小于650Nm3/h，8kPa），电加热器1台（不小于80kW）。

- SCR反应器及辅助系统

（1）系统组成

SCR反应器、催化剂等组成。

（2）工艺描述

通过混合装置促进烟气和尿素溶液的混合，保证烟气中尿素溶液浓度的均匀分布。

烟气通过SNCR+SCR反应器，SCR反应器包含催化剂层，在催化剂作用下，NH3与NOx反应从而脱除NOx，催化剂促进尿素溶液和NOx的反应。在SCR反应器进口布置有整流栅格，使流动烟气分布均匀。催化剂装在模块组件中，便于搬运、安装和更换。

（3）主要设备选型

- SCR反应器

反应器的烟气段安装有烟气导流、优化分布的装置以及尿素溶液的喷射格栅，在反应器的垂直段装有催化剂床。

反应器采用固定床垂直通道型式。烟气自上而下通过。

- 催化剂

由于烟气含层量低，适合于选用比表面积大、活性高的催化剂，选用18孔蜂窝式；催化剂布置2层，不预留，单层催化剂体积不小于8方。

- 吹灰器

为保证催化剂表面的清洁，应每层催化剂设置1台脉冲吹灰器，吹灰介质为压缩空气。

- 保温

本脱硝工程烟道及反应器保温采用200mm硅酸铝。外护板采用0.7mm压型铝合金外护板。

- 空压站

为保证还原剂的正常雾化及喷枪的冷却，双流体喷枪需要配备必要的压缩空气。本工程压缩空气由招标方提供，并引至界区。为保证压缩空气压力稳定，每套SCR系统设置1台压缩空气储罐。

压缩空气压力≥0.7MPa，固体粒子尺寸≤15μm，固体粒子浓度≤8mg/m3，压力露点≤-20℃，含油量≤25mg/m3。

- 管道阀门

本工程与尿素溶液、压缩空气接触的管道及阀门，材质均要求不低于304不锈钢。

本系统SCR反应器及其前后烟道壁厚6mm以上，材质至少Q355以上。

- 石灰-石膏湿法脱硫

  - 基本设计条件

项目简介、烟气参数见“项目概况”。

设计参数指标（投标方填写）

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工况烟气量 | m3/h |  |
| 2 | 原SO2浓度 | mg/Nm3 |  |
| 3 | 设计脱硫效率 | % |  |
| 4 | 保证脱硫效率 | % |  |
| 5 | 设计SO2排放浓度 | mg/Nm3 |  |
| 7 | 钙硫比 | Ca/S |  |
| 8 | 液气比 | L/m3 |  |
| 9 | 脱硫系统总阻力（包括烟道阻力） | Pa |  |
| 10 | 脱硫副产品石膏纯度 | % |  |
| 11 | 脱硫副产品石膏的自由水分 | % Wt |  |
| 12 | 脱硫装置负荷适应范围 | % |  |
| 13 | 经过吸收塔内除雾器烟气流速 | m/s |  |

  - 标准及规范

脱硫系统的设计、制造、施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用符合下述原则：

    - 首先符合中国国家标准及部颁标准、DL、HG规程规定；

    - 上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由投标方提供，招标方确认；

    - 如上述标准均不适用，双方讨论并确定；

    - 上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

    - 投标方在各阶段提交装置设计、制造、施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付中采用的所有标准、规定及相关标准的清单。在合同执行过程中采用的标准需招标方确认。

    - 工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位为国际计量单位（SI）制。

    - 工程中的工作语言为汉语，所有的文件、图纸均用汉语进行编写。

    - 对环境保护和防火，必须遵守中国的法规和标准。

  - 工艺技术要求

    - 工艺流程

见“项目概况”。

    - 烟气系统

      - 烟道

烟道设计符合《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121-2000）规定，并根据可能发生的最差运行条件（如温度、压力、流量、湿度等）设计。

烟道使用Q235B钢板制作，厚度不小于6mm。

烟道是具有气密性的焊接结构，所有非法兰连接的接口都进行连续焊接，与挡板门的配对法兰连接处也应实施密封焊，需设置必要的膨胀节。

所有暴露在腐蚀性环境中的净烟道以适当的涂层或相当的材料进行保护。净烟气烟道采用玻璃鳞片树脂内衬，内衬不小于2mm；净烟道需安装符合HJ75、HJ76等有关国家标准的CEMS平台、检测孔、临检孔等。

烟道走向能确保满足冷凝液的排放，不允许有水或冷凝液的积水坑。因此，烟道提供低位点的排水和预防收集措施，膨胀节和挡板不布置在低位点。

烟气系统的设计保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响，在烟道必要的地方（低位）设置清除粉尘的装置。另外，对于烟道中粉尘的聚集，考虑到附加的积灰荷重。

吸收塔前烟道适当位置至少设置两处烟气临时取样孔、边长大于800mm的检修孔、两处烟温远程测点等，并设置必要的检修爬梯和平台。

烟道上设置的挡板门执行器位置需设置必要的检修爬梯和平台。

保温部分采用100mm厚硅酸铝，外表面敷设0.7mm压型铝合金外护板。

      - 挡板门

挡板的设计能承受各种工况下烟气的温度和压力，并且不能有变形或泄漏。挡板和驱动装置的设计能承受所有运行条件下工作介质可能产生的腐蚀。

烟气挡板能够在最大的压差下操作，并且关闭严密，不会有变形或卡涩现象，烟道挡板的结构设计和布置要使挡板内的积灰减至最小。

本项目所有挡板均采用手动插板门，其中引风机出口、增压风机前后需独立设置插板；所有可能与高温烟气（900℃左右）接触的挡板至少采用Q355+浇注料材质。

      - 膨胀节设计原则

膨胀节用于补偿烟道热膨胀引起的位移。膨胀节在所有运行和事故条件下都能吸收全部连接设备和烟道的轴向和径向位移。

所有膨胀节的设计保证无泄漏，并且能承受系统最大设计正压/负压再加1000Pa余量的压力。

烟道上的膨胀节考虑防腐要求，由多层非金属材料组成。

烟道膨胀节选材耐温要高于工作温度至少50℃。

膨胀节框架与烟道连接按现场焊接设计。

吸收塔入口膨胀节、净烟道膨胀节需考虑防腐，膨胀节外考虑和烟道保温层统一的护罩。

      - 引风机、增压风机

引风机四台（同时运行）、增压风机两台（一用一备）采用变频风机，每台风机配套一台变频器。投标方提供风机选型计算表，要求流量余量不低于10%、压头余量不低于20%。风机必须满足煅烧炉负压250Pa，同时必须能够克服高、低温余热锅炉、脱硝、脱硫、湿电及所有烟道阻力。

引风机流量不小于12.5万方/h，压升不小于4.5kPa；增压风机流量不小于47.5万方/h，压升不小于4.8kPa。

增压风机风量必须满足工艺需要，选型需做专题说明；壳体材质至少采取Q355碳钢。

      - 烟道支架

烟道支架采用Q235钢结构。

烟道支架必须使用π型支架，不得使用T型支架。

    - 循环吸收系统

      - 吸收塔及内部支撑件

塔的设计应符合脱硫反应传质要求，有利于降低泵的能量消耗，有利于系统的控制（包括pH值、液气比、钙硫比调节），保证达到设计值（脱硫率）。

塔由从下至上的塔底浆液池、烟气进口、喷淋层、除雾层、烟气出口几个部分组成。浆液通过循环泵至塔内喷淋系统，通过喷嘴雾化为0.1～3mm液滴，全面覆盖整个塔体截面，形成良好的雾化区域，并与从下而上的烟气逆向对流充分接触，来完成传质过程，达到净化烟气的目的。

塔选用的材料适合工艺过程的特性，并且能承受烟气飞灰和脱硫工艺固体悬浮物的磨损。所有部件包括塔体和内部结构设计应考虑腐蚀余度。

塔设计成气密性结构，防止液体泄漏。为保证壳体结构的完整性，尽可能使用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用。塔体上的人孔、通道、连接管道等需要在壳体穿孔的地方进行密封，防止泄漏。

塔壳体设计要能承受压力荷载、管道力和力矩、风载和地震载荷，以及承受所有其他加在吸收塔上的荷载。吸收塔的支撑和加强件要能充分防止塔体倾斜和晃动。

塔体的设计尽可能避免死角。吸收塔底面设计能完全排空浆液。吸收塔内配有足够的喷嘴以满足脱硫需要。

喷嘴采用SiC材质，塔内喷淋管为FRP管道，应长期运行而无磨蚀、无石膏结垢及堵塞等问题。

塔的整体设计方便塔内部件的检修和维护，吸收塔内部的导流板、喷淋系统和支撑等尽可能不堆积污物和结垢，并且设有通道以便于清洁。

塔烟道入口段能防止烟气倒流和固体物堆积。

塔配备有足够数量和大小合适的人孔门，人孔门不能有泄漏，而且在附近应设置走道或平台。人孔门的尺寸至少为DN800，应易于开关，在人孔门上应装有手柄，如果必要，应设置爬梯、平台。吸收塔内不应设置固定的平台扶梯，若必须设置，则应充分考虑必要的防腐措施。

塔系统还包括所有必需的就地测量装置，至少应提供足够的吸收塔液位、温度、压力、除雾器压差等测点。

塔壳体材质分为全碳钢内衬玻璃鳞片和碳钢内衬玻璃鳞片+2205材质两种方案，投标方需对这两张方案分别报价，并在明细表中明确塔体各段钢材厚度、重量等。

其中，碳钢内衬玻璃鳞片+2205材质方案的要求为：

- 塔底浆液池底部至最高液位以上1米范围内，全部采用碳钢衬玻璃鳞片+耐磨SiC材质，鳞片厚度不小于3.5mm；

- 其余部位，包括塔入口喇叭口、锥段、喷淋区、除雾器区域、塔内支撑梁、塔帽等全部采用2205双相不锈钢。

吸收塔烟道入口段应能防止烟气倒流和固体物堆积；入口段烟道（距塔壁最短边投影距离3m）材料为6mm的Q355碳钢贴衬6mm的2205双相不锈钢。

所有没有进行内衬防腐处理而又与浆液或烟气冷凝液相接触的金属设备，由耐酸腐蚀不锈钢/合金钢或相当的材料进行防腐制作。浆液池区域≤DN65的管口至少采用2205材质。

浆液喷淋系统应采用FRP。母管能均匀分布浆液，而且也能把浆液均匀分配给连接喷嘴的支管。

所有喷嘴能避免快速磨损、结垢和堵塞。喷嘴与管道的设计便于检修，冲洗和更换。

塔内设2205材质的气流均布板（托盘），厚度不低于3mm。

塔内喷淋层所有支撑梁除采用玻璃鳞片防腐外，还应采用不低于10mm的玻璃钢板进行防冲刷保护。

吸收塔至少要设置液位、pH（两套）、差压密度、温度等远程监控表计。

吸收段塔径不小于6.8m，底部浆液池直径不小于9m。

吸收塔必须设计为塔内循环，且塔内液位高度不得低于7.5米，不得设计为塔外循环。

浆液循环泵、石膏排出泵设塔内滤网，滤网材质至少为6mm厚2205材质。

吸收塔喷淋层与除雾器之间及除雾器后需各设远程温度测点。

      - 除雾器

除雾器安装在塔顶部，用以分离净烟气中夹带的雾滴，塔内采用一层管式除雾器+两层屋脊式除雾器。

除雾器系统设计应注意脱硫装置浆液及飞灰造成的堵塞问题，必须设置远程自动冲洗系统，运行时间根据程序的设定自动启停，或人工启停；除雾器冲洗系统应能够对除雾器进行全面的冲洗，不存在任何死角。

除雾器为PP材质，冲洗水管道及喷嘴至少为316L材质。

塔内除雾器需设置压差远程监测，以判断其运行情况；除雾器前应设置塔内烟气测温装置，避免高温造成除雾器损坏。

      - 侧搅

应设置至少3台侧搅，保证循环浆液在池中均匀分布，池中不存在液力死角，正常运行情况下，固体物料不沉积，不凝结，不结块，不板结。

侧搅应能实现在线检修更换机封。

      - 循环泵

采用卧式离心泵，包括泵壳、叶轮、轴承、出口弯头、底板、进口、密封盒、轴封、基础框架、地脚螺栓、机械密封和所有的管道、阀门及就地仪表和电机。壳体、叶轮材质不低于2605N+Cr30。

循环泵应便于拆换和维修，配置整体底盘或安装框架。

设计选用的材料应适于输送的介质，泵的壳体采用全合金材料或内衬或其他更好的材料。

泵吸入口应设置滤网，滤网材料采用2205，滤网固定板为碳钢防腐，紧固件为1.4529材质。

系统所需的所有管道、阀门、仪表、控制设备和附件等的设计。管道、阀门和表计考虑防腐。

浆液管线布置无死区存在，以避免管道堵塞。浆液管线应设计有清洗系统和阀门低位排水系统。

循环泵及其他浆液泵适当位置设冲洗水，以便装置停运时冲洗置换。

本工程至少设置5台浆液循环泵，采用单元制，循环泵与喷淋层一一对应，单台循环泵流量不低于2500m³/h，确保系统足够的液气比及覆盖率。

    - 氧化空气系统

氧化风机采用罗茨风机，风机风量、风压应能满足系统满负荷工况下氧化量需求，并有足够的余量系数。

风机应设独立隔音罩，罩内配置照明、排风等设施，距风机1米处最大噪音值≤85dB（A）。

氧化风机出口管道到吸收塔前应做隔热保温，厚度不低于50mm，外护板为0.7mm以上铝板。

氧化风机入塔前管道应充分考虑到防止塔内倒液。

塔内氧化风管采用矛式喷枪结构型式，布置在侧搅附近，材质不低于2205双相钢，塔内应设相应支撑；不得使用脉冲管式结构。

氧化风机一用一备，流量不低于4500Nm3/h。

    - 石膏脱水系统

石膏浆液经由石膏排出泵打入综合楼内的石膏脱水系统处理，设置的排出泵、旋流器、真空皮带脱水机处理能力应相互匹配。

脱水母液进入地坑，经地坑泵打入吸收塔内或制浆系统循环利用。

真空皮带机脱水机处理能力按12t/h设计，最高负荷12小时工作制，充分考虑二期净化系统的余量。

石膏排出泵采用卧式离心泵，流量按66 m3/h计，一用一备，壳体、叶轮均采用双相钢。

    - 检修排空系统

本期设置一座检修池、一座地坑，总有效容积应满足脱硫塔检修需求，采用混凝土衬玻璃鳞片或玻璃钢防腐，并设雷达或超声波液位计。

搅拌器采用合金材质；地坑泵/检修泵采用自吸式卧式离心泵或液下泵，壳体、叶轮均采用双相钢。

泵流量应满足石膏脱水时最大流量需求。

    - 石灰制浆系统

新建一套石灰制浆系统，包括粉仓、制浆罐、供浆泵及相关附件。

粉仓有效容积按总容积的90%计，应能同时满足一期、二期净化系统3天以上石灰存储量需求，且有效容积不低于250 m3。

粉仓附件应至少包括仓顶除尘器、料位计、流化风机、电动插板阀、叶轮给料机、螺旋输送机等，应保证仓内石灰粉不板结。

制浆罐按不低于28 m3考虑，碳钢衬玻璃鳞片防腐，防腐厚度不低于3.5mm。

制浆系统应设置两路进水，既可以采用工艺水泵来新鲜工艺水、也可以采用石膏脱水母液，且应确保工艺水不被污染，并设有流量计量装置。

石灰供浆泵采用卧式离心泵，壳体、叶轮均采用双相钢，一用一备；出口管道应设有流量计。

    - 工艺水系统

新建一套工艺水系统，包括工艺水箱（容积不小于50m3）、工艺水泵、机封水箱（容积不小于10m3）、机封水泵及相关附件；容积应充分考虑一期、二期净化系统总需求。

招标方负责提供一路工艺水管线至净化区域红线范围，由投标方提出水量、压力、管径要求。

工艺水箱、机封水箱均采用碳钢材质，设液位计。为确保系统水平衡稳定，本工程机封水设单循环系统，由机封水泵向各用水点不间断送水，机封冷却后回水单回路回机封水箱。

工艺水管路采用碳钢材质，在必要的地方设置检修隔离阀，Y型过滤器等。

工艺水泵、机封水泵均为一用一备，采用铸钢或304材质。

所有浆液泵、远程监测表计均需要设置工艺冲洗水。

    - 管道与阀门

      - 管道

管道设计应符合中国电力行业标准的要求，包括所有管道、管件和管道支吊架。

管道设计时充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，借鉴以前应用于类似脱硫装置上的成功经验，选用恰当的管材（本系统的主要管材为碳钢管、衬塑钢管、玻璃钢管道等）、阀门和附件。

按设计标准，合理确定各管道系统的设计参数（如压力温度、流量、流速等）。

介质流速的选择既要考虑避免浆液沉淀，同时又要考虑管道的磨损和压力损失尽可能小。

无内衬管道用焊接连接，内衬管道用法兰连接。

以下不同介质的管道材料，作为供设计选择的最低要求：

吸收塔循环管：塔内玻璃钢管，塔外为碳钢衬胶或衬陶瓷管道，碳钢钢管为无缝管。

工艺水：无缝钢管。

冷却水：DN50及以上为碳钢无缝钢管，以下为304不锈钢管。

仪用空气：不锈钢管。

本工程DN100（含）以上浆液管线选用碳钢衬胶或衬陶瓷管道，DN100以下浆液管线选用316L不锈钢管线。

氧化空气、密封空气不与浆液接触部分选用碳钢管线。

机封水、烟道内事故冲洗水、塔内冲洗水选用不锈钢管线（316L），工艺水箱进出水、其他用水选用碳钢管线。

      - 阀门

所有阀门设计选型适合于介质特性和使用条件。系统的阀门考虑介质的磨损和腐蚀。

功能相同、运行条件相同的阀门能够互换，阀门的规格尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。

本工程浆液管线、单侧与浆液接触管线选用碳钢衬胶（四氟）阀门；烟道冲洗水选用CF3M不锈钢阀门；其他无特殊要求的地方选用碳钢阀门。

除雾器冲洗水等经常操作的阀门采用电动阀，不得使用电磁阀。

与塔体、箱罐直接相连处的阀门不得采用对夹式阀门。

      - 材料

所有接触泵送流体的部件和辅件由专门为介质条件和性质设计的材料制造；并且能耐磨损和腐蚀。

所有接触浆液的泵，设计考虑浆液中至少含有20g/l氯离子浓度。

在出厂之前，为防止腐蚀，对所有铸铁和钢表面进行车间油漆。

接触工业水或废水排放的设备的所有部件，要防止沾污和腐蚀。

    - 保温与油漆

      - 烟道及管道保温

采用保温是为了降低散热损失，限制设备与管道的表面温度。保温厚度根据经济性计算确定。当环境温度（指距保温结构外表面1米处测得的空气温度）不高于25℃时，设备及管道保温结构外表面温度不超过50℃，环境温度高于25℃时，可比环境温度高25℃。

工艺管道需要保温的包括冲洗水、氧化空气等。

烟道保温采用硅酸铝δ=100mm，外表面敷设0.7mm压型铝合金外护板；管道保温采用硅酸铝δ=50mm，外表面敷设0.5mm镀锌铁皮或铝板。

      - 油漆

管道保温及油漆按国家及电力部相关设计规范执行。

塔器、槽罐等非标设备涂漆前要求喷砂进行除锈处理，防锈涂漆遵循《钢结构设计规范》（GB50017-2017）Sa2.5级。

为了防止腐蚀，对不保温和介质温度低于120℃保温的设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯等钢结构进行机械除锈。

油漆涂装采用两底一中两面，漆膜厚度180-210um。

油漆颜色根据招标方要求确定。

    - 其他要求

其他非标设备的设计、制作、安装满足相关标准和规范要求。

项目所选用的材料需有出厂文件和质保书。

劳动保护的梯子踏步、平台使用钢格栅板，不得使用花纹板。

小于2.2米的梯子可选用直爬梯，大于等于2.2米的梯子需使用斜梯或盘梯。

通往湿电顶部CEMS测点处的所有平台、爬梯按HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求，宽度≥0.9m。

CEMS检测口附近至少预留符合规范要求的烟气临时检测口。

- 湿式静电除尘器

  - 基本设计条件

项目简介、烟气参数及指标见“项目概况”。

  - 设计原则和标准

    - 环保系统的设计应满足国家和当地政府的排放标准；

    - 采用的工艺应具有技术先进、成熟，设备可靠，性能价格比高；

    - 系统应能持续稳定与煅烧炉同步运行；

    - 在工艺选择和设备布置中要充分考虑现场条件；

    - 环保系统的设计应满足国内相关的标准和规范。

  - 工艺技术要求

    - 流程说明

湿式电除尘器安装在“石灰-石膏法”烟气脱硫装置吸收塔后部。脱硫吸收塔为湿式喷淋塔，由下至上依次包括循环液槽、喷淋吸收和除雾器等。烟气由下往上，经喷淋液吸收完成脱硫过程，含雾滴、石膏和烟尘的烟气经塔顶除雾器除雾，再进入湿式电除尘器进一步除去细微雾滴、石膏和烟尘，净化烟气经顶部烟囱排放，收集的液体及湿式电除尘器冲洗水经管道进脱硫装置地坑。

本工程湿式电除尘器气体走向为下进上出。烟气自脱硫塔顶部引出后接入湿式电除尘器下部气体进口，经除尘后自湿式电除尘器顶部烟囱排放。

湿式电除尘器采用落地布置，底部净空不小于5米，湿式电除尘上部设直排烟囱，湿式电除尘含直排烟囱总高度不低于70米（暂定）。

    - 总的技术要求

湿电阳极管采用内装型式，湿电壳体壁厚δ≥6mm；

湿电内部阴极大小梁、支吊架等均为2205材质；阴极线采用钛合金材质，钛含量不小于98%，厚δ≥1.5mm；阳极管C-FRP，厚δ≥3mm，长度6000mm，内切圆360mm，阳极管数不得小于900管；内部冲洗水管线及喷头316L材质，严禁采用PP等非金属材质；气流均布板为FRP或2205，不得使用PP材质；

湿电电源100kV，可选用工频或高频，至少设置2套；

所有玻璃鳞片厚度≥2mm。

    - 技术参数表

湿式电除尘器设备参数（投标方填写）

| 湿式ESP设计值 |  | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 设计烟气量（工况） | m3/h |  |
| 入口烟气温度 | ℃ |  |
| 入口烟气压力 | kPa |  |
| O2浓度 | ％ |  |
| 入口粉尘浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |
| 入口雾滴浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |
| 入口雾滴中石膏浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |
| 入口SO2浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |
| 出口保证值（粉尘・石膏浓度）（Dry） | mg/Nm3 |  |
| 出口水雾浓度（Dry） | mg/Nm3 |  |
| 出口烟气温度 | ℃ |  |
| 除尘效率 | ％ |  |
| 阳极形式 |  |  |
| 除尘器布置型式 |  |  |
| 室数/台除尘器 |  |  |
| 电场数 |  |  |
| 阳极型式及材质 |  |  |
| 直径/边长 | mm |  |
| 高度 | mm |  |
| 厚 | mm |  |
| 阳极数量 | 组 |  |
| 阳极安装方式 |  |  |
| 阳极清灰方式 |  |  |
| 阴极线型式及材质 |  |  |
| 阴极线数量 | 根 |  |
| 阴极线长度 | mm |  |
| 阴极清灰方式 |  |  |
| 极线安装方式 |  |  |
| 烟气速度 | m/s |  |
| 气流均布系数 |  |  |
| 壳体设计压力 | kPa |  |
| 电源台数 |  |  |
| 压损（本体/） | Pa |  |
| 整流变压器数量（单台炉） | 台 |  |
| 外排废水量 | ｔ/ｈ |  |
| 补充水量 | ｔ/ｈ |  |
| 冲洗喷嘴规格 |  |  |
| 冲洗喷嘴规格数量 | 个 |  |
| 冲洗喷嘴材质 |  |  |
| 喷嘴每小时用水量 | ｔ/ｈ |  |
| 规格型号 |  |  |
| 除尘器底部标高 | m |  |
| 除尘器顶部标高 | m |  |

    - 设备要求

      - 设备本体

湿式电除尘器设备为落地布置，内部阳极管（沉淀极，以下统称阳极管组）由C-FRP材质组成。湿式电除尘器阳极管规格采用内切圆Φ内360mm、L=6000mm的六角形管。每个阳极管内中心位置悬吊一根阴极线，每根阴极线下悬挂一个重锤，阴极线设置整体固定框架的固定措施。每台FRP电除尘器应具有完美的整体性，并且具有相应的强度并能保证阳极管的同心度和垂直度。

阳极板选用玻璃钢。

上壳体内安装有间断喷淋装置、阴极框架，设备顶部安装有带引线和不带引线的绝缘箱，绝缘箱采用大口径的石英管与特殊的密封材料绝缘箱顶盖，绝缘箱筒体采用硅酸铝纤维内保温，在绝缘箱设置电炉丝内加热以防气体冷凝对设备形成腐蚀。

阴极系统采用“重锤+整体固定框架”可靠固定措施，避免阴极吊杆高气速气流的冲击而出现晃动，导致除雾效率的降低。

      - 喷淋冲洗及增湿装置

在湿式电除尘器设备顶部设置冲洗喷头，用清洁工业原水对湿式电除尘器设备内部阳极管及阴极线进行间歇喷淋、冲洗，喷嘴在设计中应具有良好的雾化状态并考虑防堵措施，要确保整个电除尘（雾）器表面均能被冲洗到，喷嘴至少具有130%的重叠部位（平均）。可实现电动自动冲洗与手动间的切换。

      - 绝缘箱电加热保护系统

绝缘箱同时采用电加热和热鼓风的两种方式，温度应保持在 100~120℃，设置温度进行自动调节控制。电加热方式U型加热器选用304不锈钢材质，热鼓风方式采用风道加热器和高压离心风机相结合，采用一备一用，风机产生的热风压力高于湿电内部压力。

      - 电气控制系统

湿式电除尘器设备设置有电加热恒温控制系统、高压直流整流机组、高压隔离开关及低压配电柜，以及它们之间的连接电缆及桥架。

      - 仪表及自控装置

成套范围内所有一次仪表、现场操作箱。

运行指示：一次电压、一次电流、二次电压、二次电流、故障跳闸时指示过流、过压或短路等信息。

湿式电除尘器采用DCS，并入脱硫DCS系统。

      - 湿式电除尘器设备强度

（1）壳体、极管弯曲强度：≥174MPa；

（2）壳体、极管拉伸强度：≥110MPa；

（3）巴氏硬度：≥40MPa。

      - 设备主要部件材质

本湿式电除尘器的进出口壳体采用钢衬玻璃鳞片，阳极管导电层采用碳纤维、防腐层、防渗层及增强层，主要材质为玻璃纤维和阻燃型环氧乙烯基树脂、防紫外线层、导电石墨粉采用国内优质产品。

（1）设备进出口结构层：钢衬玻璃鳞片；

（2）阳极管结构层：防腐层＋防渗层＋增强层＋防紫外线层；

（3）树脂：上海上纬915乙烯基树脂等国内优质产品；

（4）阴极线材质：钛合金；

（5）阴极锤：重锤（铸钢外包硬PP）。

- 电控系统

  - 电气系统

本工程的电气系统应保证装置的所有电气设备安全、可靠、灵活方便、高效经济地运行。电气系统的设计应基于如下全面的考虑：

1）运行和检修人员的安全以及设备的安全。

2）可操作性和可靠性。

3）易于运行和检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理，同时应提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

4）相同（或相同等级）的设备和部件的互换性。

5）系统内所有元件应恰当地配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护和机械强度等。

6）环境条件保护，如对腐蚀性气体和（或）蒸汽、机械震动、振动和水等的防护。

7）电气设备应在当地使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

    - 设计依据

低压配电设计规范            GB 50054

通用用电设备配电设计规范    GB 50055

建筑物防雷设计规范          GB 50057

其他最新版规范、标准

    - 电源及配电系统

（1）10kV供电系统

本工程设一套脱硫单母线供电系统。原则上，电机功率≥200kW，采用10kV供电，电机功率＜200kW，采用380V供电。

（2）380/220V供电系统

本工程设一套380/220V单母线供电系统。380/220V的正常工作电源由10/0.4kV变压器提供。

本工程高低压电气柜均采用GGD柜型，断路器等核心元器件采用进口品牌，空气开关等采用人民、德力西、正泰等国产品牌。

（3）一级负荷电源

本工程设有一级负荷段，用于脱硫一级负荷供电。一级负荷由两路电源供电，一路电源引自脱硫变压器，一路电源由招标方将应急电源接入至投标方双电源切换柜，两路电源采用自动切换方式。

（4）直流系统

本工程新设直流系统，供高压柜控制控制、信号、继电保护、断路器合分闸等负荷使用。

    - 电气传动及控制

需要调速的设备采用交流变频控制。其他设备根据电力系统短路容量、变压器容量、设备功率、负载类型合理确定启动方式。

二次回路电压采用220VAC。就地按钮盒上设就地/远方控制转换开关，电气设备能就地和远程控制。开关柜上设运行指示灯，并把运行状态反馈给DCS。

配电装置按相关的标准装设测量表计。

本工程引风机、增压风机为变频控制，其他75kW以上低压电机软启启动。

    - 电气保护

（1）高压继电保护

继电保护配置按《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GBT50062）配置，基本配置如下：

| 线路保护 | 电流速断保护、过电流、过负荷、单相接地短路保护 |
| --- | --- |
| 电力变压器 | 电流速断保护、过电流、过负荷、单相接地短路保护、温度保护、重瓦斯保护（油浸式变压器） |
| 高压电动机 | 差动保护（2MW及以上）、电流速断保护、过电流、过负荷、单相接地保护、低电压、堵转等 |

（2）低压电动机保护

低压电动机设短路保护、接地故障保护、过负荷保护。当采用电动机保护用断路器作为短路保护时，其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比宜为14倍左右。短路保护兼作接地故障的保护时，应在每个不接地的相线上装设。

（3）低压配电线路保护

配电线路采用上下级保护电器，应有选择性动作，干线上的空气开关选用短延时脱扣装置；用空气开关保护的线路，短路电流不应小于空气开关瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍，长延时过电流脱扣器整定电流应不小于回路计算电流。

    - 电气设备布置

高压配电柜、高压变频器、直流屏、变压器、低压配电柜、UPS等均应布置在满足规范要求的、有环境、温度控制的房间。

电气设备的布置应考虑足够的操作、检修空间，配电室应考虑防火要求。配电室有一个方向大于7米，应最少设两个出入口，并宜布置在配电室的两端。位于楼上的配电室至少设一个出口通向室外的平台或通道。

    - 电缆构筑物

合理规划电缆通道，包括电缆沟、电缆桥架等。本项目以钢制桥架为主，辅以穿管敷设方式。电缆桥架采用热镀锌梯级式电缆桥架，并在相同路经电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护盖。电缆桥架、支吊架等材料统一热浸锌处理。动力电缆、控制电缆、信号电缆等按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。各电动机、照明箱、检修箱等设备的入口电缆采用电缆软管保护。

在墙洞及盘柜底部开孔处采用防火堵料封堵，在电缆沟进入建筑物的入口以及电缆沟内分段分支处设置防火阻燃墙。

    - 主要设备及材料选择

本工程电气设备选择在满足工艺要求以及确保人身安全的前提下，最大程度的选用操作方便、可靠性高、便于维护、自动化程度高的设备，以便使整个电气系统能高效、可靠的运行。

本工程变压器符合GB20052-2020一级能效标准、非变频电动机均符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）、《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 30254-2013）中一级能效标准要求，变频电机等无能效等级要求或不适用上述标准要求的，不得使用国家明令淘汰、禁止、限制使用的电机。

成套箱内电器元件均选用具有CCC认证的产品，断路器、接触器、热继电器、中间继电器、互感器为主要元器件，选用施耐德、ABB、西门子产品；其余辅助元器件可选用其他品牌（进口品牌或天津人民、正泰、德力西）。

电气柜、小三箱通用技术要求：箱体采用304不锈钢。当配电箱长边小于1000mm时，板厚不得小于1.5mm；长边等于或大于1000mm时，板厚不得小于2.0mm。

高压电缆选用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢铠电力电缆，低压动力电缆选用阻燃型聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，测量和控制电缆为阻燃型PVC绝缘PVC护套的屏蔽电缆。电缆沿电缆桥架或电缆沟敷设。所有电力电缆均按允许载流量选择，电压降校验（工作电流按100％负荷计算）、短路电流热稳定校验及保护灵敏度校验

本工程所有电力电缆均按允许载流量选择，电压降校验（工作电流按100％负荷计算）、短路电流热稳定校验及保护灵敏度校验。控制电缆最小导体截面不小于1.0mm2。测量、保护表计用控制电缆截面积选择应保证互感器误差不超过规定值，电流回路用控制电缆截面不应小于2.5mm2。

    - 照明及检修系统

照明灯具采用AC220V LED节能灯具。各场所的照明由照明箱就近供电。重要场所设置应急照明，应急照明时间不少于30分钟，室外的照明检修电源采用分区集中控制的方式。安装在室外的照明配电箱，其外壳防护等级必须达到IP55；安装在其余场所的照明配电箱，其外壳防护等级为IP54。照明箱内有20%的备用回路和10%的剩余空间。

在脱硫区域内设置足够的检修电源箱，其电压为380/220V。任何检修位置至检修箱的距离均不超过50 m。

室内照明由投标方设计，供货、安装由招标方负责。

    - 防雷及接地

本工程为三类防雷。利用屋顶栏杆、塔体、罐等或其它金属结构作为闪接器，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。装置内正常不带电的金属外壳与接地装置连接。

防直击雷接地、保护接地和工作接地共用接地系统。主接地网导体采用热镀锌扁钢，室外及地下采用－60×6的热镀锌扁钢，室内采用－40×4热镀锌扁钢。接地极导体采用Ф50热镀锌角钢管或∠60×60×6热镀锌角钢，装置内正常不带电的金属外壳与接地装置连接，仪表专业接地根据其专业要求确定。

零米以下接地由招标方负责。

  - 自控系统

    - 概述

本工程自动化设计着重以保证装置安全、可靠、经济适用的原则出发，在切实可行的基础上采用可靠的设备和技术，以满足各种运行工况的要求，确保脱硫系统安全、高效运行。

本工程采用DCS控制，如需要进行独立控制的子系统，由通讯协议通讯至脱硫DCS系统，实现远程监控；操作人员可在控制室内，通过DCS的操作员站对整个系统进行正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理。根据工艺要求设有温度、压力、流量、液位、pH值等各种工艺过程所需的参数检测、控制、报警和联锁。

各系统均配备有必要的热工及烟气分析仪表，能够根据系统进出口烟气参数指导系统运行，保证各污染物能够达标排放。满足环保要求。

所有的仪器仪表都必须符合各自特殊的要求，包括温度、压力、环境和材料。所有的设备都必须根据场合安装有合适的围栏。就地仪器应该安装在操作员便于操作和读数的位置。除了特殊说明之外，所有的参数单位都必须使用工程单位。

控制系统与电气系统共用接地网，控制系统的等电位联接板通过绝缘电缆连接到接地网上。

    - DCS系统

DCS应独立设置中心处理控制单元系统，中心控制处理单元、电源、网络必须设置冗余。I/O点至少有15%的冗余。

DCS配备1台操作员站和1台工程师站。上位机从各下位机获得脱硫、除尘系统各种电气设备运行参数和状态信息、烟气排放参数，并对超限情况发出报警。在系统软件的管理下，生成运行报表、趋势曲线、报警记录，并能以表格、曲线、文本等方式进行显示和打印。可根据用户要求设置不同的操作级别。

脱硫控制系统及就地仪表可以满足以下功能：DCS系统主要具有四个功能：数据采集和处理（DAS）；模拟量控制（MCS）；顺序控制（SCS）及联锁保护。

（1）数据采集和处理系统（DAS）

数据采集和处理系统的基本功能包括：数据采集、数据处理、屏幕显示、参数越限报警、事件顺序记录、操作员记录、打印制表、历史数据存储和检索等。

该系统监测的主要参数有：

- 脱硫系统装置工况和工艺系统的运行参数；

- 主要设备的运行状态；

- 所有控制阀门的开关状态和调节阀门的开度；

- 主要电气参数。

（2）模拟量控制系统（MCS）

本工程的自动调节由DCS中的模拟量调节系统(MCS)完成。

（3）顺序控制功能组（SCS）

主要顺序控制功能有吸收塔除雾器自动冲洗功能组：根据工艺的要求，按照一定的时间周期和顺序开启除雾器冲洗水阀，对除雾器进行自动冲洗，以便能达到更好的除尘效果。

（4）联锁保护

脱硫系统根据故障安全的原则设置有联锁保护回路。主要有设备故障联锁保护和参数超限联锁保护。

    - 测量仪表及材料选择

现场仪表的选型基于可靠、先进、经济、适用的原则，所有变送器采用智能产品，输出信号为4-20mA。对于安装在户外的独立的就地变送器采用能满足户外防护要求的产品（IP65）。

A）测量分析仪表

（1）温度测量

就地测温仪表选用双金属温度计，精度不低于±1.5%FS；集中显示和控制的测温元件采用耐磨铠装铂热电阻Pt100测温元件（三线制）。所有温度计保护套管根据管路/容器工艺条件来选择，其引出线有密封较好的终端头。保护套管的外径尺寸、和插入深度符合相关行业标准。套管全部采用不锈钢或相应的防腐耐用材质。

（2）压力/压差变送器

压力测点位置根据相应管路或容器的规范要求确定。

就地压力表采用不锈钢耐振压力表。精度不低于1.6级。具有腐蚀性介质选用隔膜压力表。压力表设置在容易观察的位置。集中压力测量采用智能型法兰压力变送器 ，所有压力/差压变送器均配LCD显示表头，导压管采用304不锈钢，测量液体时必须考虑冬季防冻，要增加保温加热措施。

（3）流量测量

流量计根据介质特性、安装场合对石灰浆液、循环水及工艺水采用一体化电磁流量计。

（4）液位（料位）仪表

吸收塔、检修池、地坑、工艺水箱等采用智能压力式液位计，料仓采用高频雷达料位计。

（5）分析仪表

在线分析pH计配置冲洗装置，变送装置有仪表保护箱。

（6）执行机构和阀门电动装置

本工程执行器采用开关型电动执行机构（具备位置反馈）。执行机构的运行环境温度适用于室外安装，其防护等级为IP65以上。

B）仪用电缆及敷设

仪用电缆要求同电气用电缆，仪用电缆借助电气电缆主通道敷设，不同信号类型电缆按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。仪表入口电缆采用电缆软管保护。

    - 仪用电源

仪表正常工作电源来自电气配电系统，并设置独立的仪表电源柜。另设一套UPS设备，UPS供DCS及其它一些重要仪表用。UPS的输出电气参数由投标方根据自身所提供的设备决定。UPS在全厂停电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小于半个小时。UPS正常运行时负荷率不大于50%。UPS备用馈线回路不少于20%。

    - 在线监测系统

本脱硫除尘工程在烟囱上设置在线监测设备一套CEMS系统（甲供），监测脱硫、除尘出口净烟气成分。CEMS监测项目包括净烟气：二氧化硫（SO2）、氧含量、烟尘浓度、氮氧化物（NOx）、湿度、温度、压力和烟气流量。各监测信号输出4~20mA模拟量信号至DCS进行监视与计算。并预留通信端口与环保局通信。

    - 工业电视

系统需配置工业电视系统。摄像头配置在槽罐区、脱硫塔、脱硝反应器、湿电电源等重要工艺区域，显示系统放置在现有控制值班室内，整个工业电视系统由投标方负责，交换机预留视频网络接口，以方便工厂整体视频接入。要求新增监控点数不少于8个。

    - 火灾报警及消防

在脱硫区域配电室可根据需要设置火灾报警探测器、感温电缆和报警按钮等火灾报警装置，报警信号引入火灾报警区域控制器。由招标方根据全厂火灾报警系统的监测情况统一考虑。火灾报警由招标方负责采购施工。

本工程消防系统由招标方负责。

    - 通讯系统

本工程如需设置生产行政通讯及调度通讯系统，其交换机利用全厂程控交换机，本工程内设总配线箱作为厂内通讯与本工程通讯的接口。电话机的设置数量由招标方确定。本工程通讯系统由招标方负责。

- 其他系统

  - 土建工程

根据工艺生产布置的要求，主要建构筑物有：

- 设备基础；

- 地沟；

- 烟道支架、管道支架基础等；

- 场坪。

主要构筑物结构形式如下：

- 设备基础为混凝土块式基础。

砼结构所用钢筋采用HPB235级光面筋和HRB335/ HRB400级变形筋。砼采用的强度等级宜为C20，C25，C30；其中基础砼一般≥C20，垫层砼≥C10。

型钢采用Q235B级。

土建工程（包括埋件、地脚螺栓、预埋管线等）由投标方设计，招标方负责施工。土建工程工作界点为正负零，正负零以上的各种设备、管道、烟道的支吊架、立柱等不得设计为混凝土结构，必须为钢结构且由投标方负责。

如涉及构建筑物的，由投标方设计、招标方负责施工；其中脱硫综合楼由投标方提资，招标方委托主体设计院进行设计、招标方施工。

  - 暖通、给排水及消防

本工程暖通、给排水及消防由投标方提资、招标方统一安排。

  - 废水处理系统

当系统氯离子富集到需要外排时，可以不定期外排适量废水。投标方应设计预留废水外排接口，并提供外排废水参数。该部分废水由招标方统一处理。

- 工期要求

项目总工期为合同生效后4个月（吸收塔基础交付后90天），投运后一个月内招标方负责组织工程验收；项目投运后三个月内招标方负责组织环保验收。

- 检验、试验和验收

  - 总述

本部分内容包括工厂检验和试验、现场检验和试验及验收试验等三个阶段。对材料及制造工艺进行检验，通过试验证实各设备的性能，而验收试验则指通过最终全面运行证明其性能保证值。

投标方应在编制设计文件和设备技术规范书时按本技术文件要求对各设备供货商提出相的检验和试验要求。

招标方将按最新版的约定的性能试验标准来接收整套装置。

投标方在合同生效后向招标方提交所有用的有效的标准和规范。

投标方提供的设备及系统经试验证实其能满足指定要求的全部性能。所有设备试验按本技术文件规定的标准规范进行。如采用其他的标准，应经招标方审查同意。

投标方至少在开始试验前1个月提交所有系统和设备的试验或启动步骤流程图和计划，供招标方检查及实施。这些步骤流程图和计划应包含涉及所要做的特性检查项目和验收标准。

投标方应提前1个月通知招标方所提供设备检验日期、地点及试验项目，招标方提前15天通知投标方进行检验和试验。投标方着重检验和试验招标方代表要求的数据、试验结果，签名及提交报告等。

招标方要检验和见证的项目双方在合同谈判中或另行确定，费用包括在报价中。

最终性能验收试验报告由试验方完成，招标方和投标方参加，三方签字认可。最终性能考核试验费用，含在合同总价中。

上述所列仅是一般情况，投标方在其他文件中加以补充。

  - 发货前试验和记录

    - 在投标方或其分包商制造厂包装或发运前，要根据有关规范标准进行合同要求的有关性能和其他试验、经招标方检查认可并使招标方满意。

投标方至少提供四份装订成册的制造厂阶段所有带索引的设备性能试验证书。

    - 检验、试验用仪表

投标方指明所有的质量点并经招标方认可。现场试验将部分或全部利用本工程安装的永久性仪表。因此，对这些仪表的精度要求由投标方提出并适用于试验，投标方提供全部现场试验所需的其他仪表和专用仪表。

    - 责任

投标方按本技术文件和所有适用的标准规范进行全部工厂试验，并通过试验确保所供设备和材料能满足规定的技术要求。招标方有权派代表到任何及全部试验场所现场观察试验，但招标方现场观察试验并不能使投标方免除本规范约束。

在投标方现场代表指导下，招标方将进行全部现场检查试验和性能试验及验收试验，投标方发挥以下几点现场作用：

对需进行测试的项目，提出试验步骤，测试仪表的详细说明、接线、系统要求、试验用设备及其位置、图示标明所有试验仪表接线和测点位置

提供管理或现场察看试验仪表安装及试验操作。

指定试验所需仪表之校正。

从事试验计算并向招标方提供试验报告。

根据指定技术要求，投标方分别对本工程整体性能，设备性能和特性负责。其责任规定如下：投标方供货的设备及材料的工厂检验及试验、现场检验及试验由投标方负责，包括现场试验及检查的费用。

  - 整体验收

投标方提供技术参数和技术规范书，由招标方进行采购的设备在调试和验收试验中不能达到合同规定的性能保证值时，视其造成的原因追究其责任。如属投标方提供的技术参数及技术要求不正确、不完整引起的，由投标方负责。如投标方提供的技术参数及技术要求正确、完整，实属设备自身的设计或制造质量引起的，由设备供货商负责。

项目投运后且性能指标达到设计值后7个日历日内进行168小时性能考核，由投标方负责性能考核的文件编制及报告拟定，考核结束后15个日历日内签署性能考核文件，本工程移交招标方管理，转入正式商业运行并进入质保期。

168小时性能考核及移交后一个月内，招标、投标双方可协商组织政府部门环保验收。

- 质量保证及技术培训

  - 质量保证

    - 本工程总的质保期为通过验收后一年或建成投运后18个月，以先到为准。

    - 整套系统应满足“2.3 烟气排放要求”中的性能指标要求。

    - 整套装置的可用率在正式移交后的一年中大于98%。

    - 材料寿命：系统的服使用寿命为20年。投标方应采取必要措施，保证装置检修时不能影响所有煅烧炉的正常运行。所有由不锈钢或由高镍合金衬里和包裹的部件允许腐蚀量不超过0.1mm/年。

    - 所有钢衬橡胶件或钢衬玻璃鳞片保证期不少于5年。

    - 膨胀节不少于3年。

    - 投标方所有外协、外购件的质量和服务，应符合本技术文件的要求。

    - 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，投标方应无条件处理解决。

  - 技术培训

    - 培训内容

投标方负责提出培训内容和培训计划，由招标方确认。除非双方同意，否则不能随意更改培训计划。

投标方应选派有经验和有能力的指导人员对招标方技术人员进行培训，招标方参与培训人员需与本项目有直接关联，如非本项目人员或第三方单位人员参与培训，则投标方有权拒绝进行所有培训工作，且不承担任何责任。

培训将采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。在培训期间，投标方应免费提供必要的技术资料、图纸、设施、工具、仪表、食宿条件等。投标方应对被培训人员在培训期间的表现作出评价。

      - 高级技术管理人员：

本工程工艺

设备运行

系统维护

      - 运行操作人员

本工程工艺（基础理论的介绍）

提供本工程装置的实践与理论的训练，包括介绍手操运行

      - 维修人员

本工程工艺（基础理论的介绍）

DCS软件组态、调试、硬件维护

现场设备及表计等控制设备的调试、维护

提供本工程的实践与理论的训练包括介绍维护和预防措施

    - 培训方式

- 现场授课与讲解。

- 安装阶段介入和学习。

系统培训时间不少于3次，每次不少于8小时。

- 技术资料及交付进度

  - 投标文件与图纸资料

投标方应根据招标文件提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的投标文件和图纸资料（便于评标及供初步设计使用）。

  - 其他资料及图纸

投标、施工、交工等阶段提供的设计技术资料，包括但不限于以下内容：

- 总平面布置图。

- 工艺流程图。

- 脱硫塔、SCR反应器、湿式静电除尘器等设备主体图。

- 设备接口图，包括各接口定位尺寸、口径和功能。

- 平面、立面配置图及荷载图。

- 系统厂用电接线图、电气设备布置图、电缆通道规划图、接地布置图、负荷统计表。

- 系统与外界的烟气、水、电、仪表、压缩空气、电气接地、冷却水等系统的接口图、消耗量、参数要求。

- 性能保证值。

- 控制系统图纸资料。

- 协助招标方完成职业卫生专篇、安全设施专篇。

  - 设备安装时需交付的技术资料

包括但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户手册 | 设备结构简介 | 份 | 4 | 随设备交货 (每种设备配备八份) |
|  |  | 设备安装手册 |  |  |  |
|  |  | 设备操作手册 |  |  |  |
|  |  | 设备维护手册 |  |  |  |
|  |  | 设备检修手册 |  |  |  |
|  |  | 易损件订货号对应表 |  |  |  |
| 2 | 总装图及主要部件装配图 |  | 份 | 3 | 随设备交货 |
| 3 | DCS、PLC柜编程控制及端子图、MCC柜配置图及端子图、触摸屏操作台编程及端子图、电控系统备件明细表 |  | 份 | 4 | 随设备交货 |
| 4 | 随机备品备件清单 |  | 份 | 4 | 随设备交货 |
| 5 | 外购件合格证及主机合格证 |  | 份 | 各1 | 随设备交货 |
| 6 | 设备出厂检验报告 |  | 份 | 各1 | 随设备交货 |
| 7 | 装箱发货清单等资料 |  | 份 | 3 | 随设备交货 |
| 8 | 试车方案 |  | 份 | 3 | 安装调试培训前 |
| 9 | 设备安装调试报告 |  | 份 | 3 | 安装调试培训结束 |

- 附件

  - 附表

投标方应至少提供以下附表。

所有设备品牌须按第3.2条要求执行。

    - 石灰-石膏湿法脱硫设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - SCR脱硝设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 湿式电除尘设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 备品备件明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 增压风机选型计算表

投标方自行编制。

    - 电负荷计算表

投标方自行编制。

    - 性能修正曲线图

投标方自行编制。

    - 物料消耗表

投标方提供满负荷工况下的物料消耗表，包括但不限于以下内容，可自行补充。

      - 石灰-石膏湿法脱硫

| 序号 | 消耗品/产品 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85%石灰粉 | t/h |  |  |
| 2 | 工艺水 | m3/h |  |  |
| 3 | 电耗（含增压风机） | kWh/h |  |  |
| 4 | 石膏晶体（含水10%） | t/h |  |  |

      - SCR脱硝（单台反应器）

| 序号 | 消耗品 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素溶液 | kg/h |  |  |
| 2 | 压缩空气 | Nm3/h |  |  |
| 3 | 电耗 | kWh/h |  |  |

      - 湿式电除尘

| 序号 | 消耗品 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺水 | kg/h |  |  |
| 2 | 电耗 | kWh/h |  |  |

  - 附图

投标方应至少提供以下附图。

    - 总平面布置图

    - 工艺流程图

    - 设备外形图

    - 电气一次系统图

  - 其他

投标方其他需说明的事项。